Elektronické úřední desky Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem – technické parametry

Níže jsou vymezeny závazné požadavky technických specifikací zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je uchazeč povinen respektovat v plném rozsahu při zpracování své nabídky.

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Uchazeči proto mohou nabídnout předmět zakázky, který bude disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Zadavatel požaduje I. jakost dodaného zboží (zboží musí být nové).

Úřední deska musí splňovat všechny zákonné požadavky jmenovitě pak 500/2004 Sb., správní řád a požadavky specifikované Zadavatelem.

| Kategorie P1 - digitální úřední deska (zeď) | Minimální požadavky | Skutečné parametry (vyplní účastník) |
| --- | --- | --- |
| Typ provedení - umístění | Jednostranný - venkovní na zeď (průchod). | Vyplní účastník |
| Konstrukční provedení | Odolný vůči mechanickému poškození (antivandal provedení), ocelové šasi, uzamykatelný. Bez volně přístupných vnějších konektorů. | Vyplní účastník |
| Barevné provedení pouzdra | RAL 7021 | Vyplní účastník |
| Orientace panelu | Na výšku | Vyplní účastník |
| Velikost zobrazovací jednotky | 46“ | Vyplní účastník |
| Typ zobrazovací jednotky | TFT - matný | Vyplní účastník |
| Svítivost | 700nit | Vyplní účastník |
| Rozlišení | 1920x1080px full HD | Vyplní účastník |
| Poměr stran | 16:9 | Vyplní účastník |
| Kontrast | 5000:1 | Vyplní účastník |
| Pozorovací úhel | 175° | Vyplní účastník |
| Ochrana zobrazovací jednotky | Tvrzené sklo antireflexní – tvrdost skla IK 10. | Vyplní účastník |
| Ovládání | Dotykové kapacitní – v celé ploše. Reakce na dotyk v zimním období i s k tomu vhodnými rukavicemi. | Vyplní účastník |
| Režim úřední desky | Offline – s automatickou aktualizaci z primárního zdroje. | Vyplní účastník |
| Řídící jednotka | Součástí instalovaného panelu. | Vyplní účastník |
| Řídící jednotka PC – HW parametry | CPU nejméně 9000 score v benchmarku www.cpubenchmark.net, 8GB RAM, 500GB SSD, včetně operačního systému. | Vyplní účastník |
| Konektivita | LAN 1000BaseT – RJ45 | Vyplní účastník |
| Protokoly | Podpora TCP/IPv4/6, Podpora 802.1x | Vyplní účastník |
| Vzdálený dohled | - Hlídání hraničních hodnot instalovaných komponent (ventilace, topení, vnitřní teplota panelu apod.) - Neoprávněný přístup | Vyplní účastník |
| Úprava jasu panelu | Senzor okolního světla. | Vyplní účastník |
| Odolnost vůči klimatickým podmínkám | Plně outdoorové provedení. Provoz za každého počasí s ohledem na klimatické podmínky v místě instalace HW. | Vyplní účastník |
| Regulace provozní teploty | Ventilační jednotka, topné těleso. | Vyplní účastník |
| Další periferie | Reproduktory | Vyplní účastník |
| Krytí IP | IP55 | Vyplní účastník |
| Provozní teploty | -20oC až +40oC | Vyplní účastník |
| Doba provozu | Provoz 24/7/365 | Vyplní účastník |
| Záruka | 60 měsíců | Vyplní účastník |
| UPS | UPS s přepěťovou ochranou. Doba provozu 5 min. (objekt je napojen na diesel agregát). Komunikace s řídící jednotkou pro případ řízeného vypnutí. | Vyplní účastník |
| Proudový chránič | Součástí panelu | Vyplní účastník |
| Napájení | AC 230V, 50Hz | Vyplní účastník |

| Kategorie P2 - digitální úřední deska (volně stojící) | Minimální požadavky | Skutečné parametry (vyplní účastník) |
| --- | --- | --- |
| Typ provedení - umístění | Oboustranný - volně stojící (náměstí). | Vyplní účastník |
| Konstrukční provedení | Odolný vůči mechanickému poškození (antivandal provedení), ocelové šasi, uzamykatelný. Bez volně přístupných vnějších konektorů. | Vyplní účastník |
| Barevné provedení pouzdra | RAL 9007 | Vyplní účastník |
| Orientace panelu | Na výšku | Vyplní účastník |
| Velikost zobrazovací jednotky | 55“ | Vyplní účastník |
| Typ zobrazovací jednotky | TFT - matný | Vyplní účastník |
| Svítivost | 2500nit | Vyplní účastník |
| Rozlišení | 1920x1080px full HD | Vyplní účastník |
| Poměr stran | 16:9 | Vyplní účastník |
| Kontrast | 5000:1 | Vyplní účastník |
| Pozorovací úhel | 175° | Vyplní účastník |
| Ochrana zobrazovací jednotky | Tvrzené sklo antireflexní – tvrdost skla IK 10. | Vyplní účastník |
| Ovládání | Dotykové kapacitní – v celé ploše. Reakce na dotyk v zimním období i s k tomu vhodnými rukavicemi. | Vyplní účastník |
| Režim úřední desky | Offline – s automatickou aktualizaci z primárního zdroje. | Vyplní účastník |
| Řídící jednotka | Součástí instalovaného panelu. | Vyplní účastník |
| Řídící jednotka PC – HW parametry | CPU nejméně 9000 score v benchmarku www.cpubenchmark.net, 8GB RAM, 500GB SSD, včetně operačního systému. | Vyplní účastník |
| Konektivita | LAN 1000BaseT – RJ45, LTE modem | Vyplní účastník |
| Protokoly | Podpora TCP/IPv4/6 | Vyplní účastník |
| Vzdálený dohled | - Hlídání hraničních hodnot instalovaných komponent (klimatizační jednotka, vnitřní teplota panelu apod.) - Neoprávněný přístup | Vyplní účastník |
| Úprava jasu panelu | Senzor okolního světla – samostatný pro každou stranu panelu. | Vyplní účastník |
| Odolnost vůči klimatickým podmínkám | Plně outdoorové provedení (přímé slunce, vlhkost, voda, sníh). Provoz za každého počasí s ohledem na klimatické podmínky v místě instalace HW. | Vyplní účastník |
| Regulace provozní teploty | Klimatizační jednotka (chlazení/topení) | Vyplní účastník |
| Další periferie | Reproduktory – samostatné pro každou stranu panelu. | Vyplní účastník |
| Krytí IP | IP65 | Vyplní účastník |
| Provozní teploty | -40oC až 75oC (přímé slunce) |  |
| Doba provozu | Provoz 24/7/365 | Vyplní účastník |
| Záruka | 60 měsíců | Vyplní účastník |
| UPS | UPS s přepěťovou ochranou. Doba provozu 15 min. Komunikace s řídící jednotkou pro případ řízeného vypnutí. | Vyplní účastník |
| Proudový chránič | Součástí panelu | Vyplní účastník |
| Napájení | AC 230V, 50Hz | Vyplní účastník |

Místo instalace

- Lokalita 1 – dva kusy elektronická úřední desky (kategorie P1) budou umístěny ve venkovním prostředí, formou nástěnného provedení na hlavní budově městského úřadu Dvůr Králové nad Labem (průchod) - náměstí T.G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem. Vlastníkem budovy je město Dvůr Králové nad Labem.

- Lokalita 2 – jeden kus elektronická úřední desky (kategorie P2) bude umístěna ve venkovním prostředí – náměstí T.G. Masaryka, formou volně stojícího zařízení (panelu) v centru města na pozemku parcelní číslo 3524/7, katastrální území Dvůr Králové nad Labem [633968], obec Dvůr Králové nad Labem [579203]. Vlastníkem pozemku je město Dvůr Králové nad Labem.

Připravenost pro montáž dodaného HW

Stavební připravenost lokalit pro instalaci jednotlivých panelů není předmětem výběrového řízení a Zadavatel tyto činnosti zajistí a provede na své náklady.

- Lokalita 1 – zadavatel zajistí stavební připravenost lokality (stěnu) včetně přivedení napájení 230V/16A, zemnícího vodiče a datové konektivity (kabeláž CAT 5E s konektorem RJ45).

- Lokalita 2 - zadavatel zajistí stavební připravenost lokality (betonový podstavec) včetně přivedení napájení 230V/16A, zemnícího vodiče a zajištění datové konektivity a to pomocí dodání příslušné SIM karty pro požadování LTE modem.

Postup instalace jednotlivých panelů

Zadavatel požaduje provést nejprve instalaci volně stojícího panelu (Lokalita 2) včetně plného zprovoznění. Až následně bude umožněna instalace zbývajících panelů (Lokalita 1). Časový harmonogram jednotlivých prací viz Příloha č. 7.

Obslužný/prezentační SW

Zadavatel požaduje následující parametry/vlastnosti:

- Zobrazovací SW (aplikace) úřední desky bude spuštěn s maximální prioritou v celoobrazovkovém modu. S tím že vypnutí nebo minimalizace bude speciálně zabezpečena tak, aby se nedala provést přes veřejně přístupné rozhraní elektronické úřední desky.

- Filtrování (zákaz zobrazení) systémových a chybových hlášení operačního systému včetně zabránění možnosti odskoku/přesměrování Uživatele mimo primární aplikaci úřední desky.

- Deaktivování nežádoucích funkčních kláves a klávesových zkratek.

- Napojení na datový informační zdroj Zadavatele pomocí přímého komunikačního rozhraní (API) – modul „Úřední deska“ webové stránky Zadavatele – Poskytovatel (As4u.cz, s.r.o., IČ: 28884035) – redakční systém Public4u.

- Možnost definování individuálního grafického návrhu – záhlaví/zápatí, použití minimálně těchto ovládacích prvků (Lupa +/-, Návrat na úvodní stránku, Stránkování +/-, Rychlé odkazy, Režim pro vozíčkáře, Rozcestník apod.). Prvotní návrh zajisti Dodavatel dle podkladů Zadavatele.

- Uživatelské prostředí musí být plně optimalizováno pro dotykové ovládání – dostatečně velké ovládací prvky.

- Podporované datové formáty - .doc/.docx, .xls/.xlsx, .pdf, .jpeg, .png, .html, .avi v kódování (H.264, H.265).

- Vyhledávání nad položkami úřední desky (fulltext, zdroj, typ, číslo jednací, datum vyvěšení od-do).

- Možnost odeslání zvolené položky na úřední desce na Uživatelem zadanou emailovou adresu.

- Definování sady obrázků (případně videí), které mohou být volitelně aktivovány jako zdroj při nečinnosti zařízení.

- Možnost nastavení času, kdy panel přejde do režimů: úvodní obrazovka (výchozí zobrazení), úsporný režim při nečinnosti.

- Možnost vzdáleného řízení úrovně hlasitosti instalovaných reproduktorů.

- Administrace seznamů povolených stránek (whitelist).

- Možnost hromadné konfigurace vlastností/hodnot panelů např. whitelist, úsporný režim, úroveň hlasitosti, grafický vzhled apod.

- Možnost vzdálené údržby/upgrade – obslužný SW, operační systém. S tím že po tuto dobu bude panel v režimu maintenance a probíhající servisní zásah nebude na zobrazovací jednotce panelu viditelný.

- Umožnit ovládání pro osoby ZTP pohybující se pomocí invalidního vozíku (režim zobrazení v dolní části panelu).

- Virtuální klávesnice s podporou českého a anglického jazyka a možností přepnutí.

Implementace a povinnosti Dodavatele

- Instalace a konfigurace všech komponent hardware bude realizována pracovníky Dodavatele v prostorách Zadavatele při součinnosti pracovníků Zadavatele.

- Instalační a konfigurační práce budou mimo jiné obsahovat i tyto činnosti:

  - doprava, převzetí a přesun jednotlivých částí dodávky – před instalační činnost,

  - fyzické sestavení panelů a prvotní inicializace,

  - montáž na cílové místo a napojení na elektrické a datové rozvody,

  - kalibraci HW vzhledem k místu instalace,

  - upgrade firmware a SW zařízení na aktuální verze,

  - napojení na datový zdroj – modul „Úřední deska“ Zadavatele,

  - integrace dodaného řešení do stávajícího prostředí Zadavatele (převážně pak LAN/WAN konektivita, mail server, vzdálený monitoring),

  - zahoření hardware (prvotní zkouška funkčnosti zařízení).

- Testování celkové funkčnosti dodaného řešení včetně testu zasílání servisních hlášení.

- Základní uživatelské seznámení a proškolení s dodanou technologií.

- Zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.

- Předání veškerých dokladů nutných k převzetí a užívání díla kupujícím.

- Předání dokumentace k dodanému HW a SW.

- Vypracování dokumentace skutečného provedení (popis zapojení a nastavení HW a SW).

Záruka, maintenance

Zadavatel požaduje následující parametry:

- Záruka na dodaný HW 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí předmětu plnění Zadavatelem.

- Po celou dobu záruky bude zajištěn přístup ke všem výrobcem nabízeným:

  - relevantním firmware releases jednotlivých komponent zobrazovacího panelu,

  - novým verzím dodaného SW – včetně všech licencí potřebných pro bezproblémový chod dodaného řešení.

Servisní zásah – parametry SLA

Zadavatel požaduje vzdálený dohled provozních hodnot jednotlivých panelů formou proaktivního monitoringu ze strany Dodavatele.

Záruční servis, bude poskytován v místě instalace v režimu – nástup do 24 hodin s opravou do 48 hodin od nahlášení a to zdarma. Pozáruční servis není předmětem výběrového řízení.

Nebude-li smluvními stranami výslovně sjednán termín odstranění vady, platí, že dodavatel je povinen vadu odstranit dle výše uvedených parametrů SLA.

Profylaxe

Součástí cenové nabídky je i údržba (čištění včetně klimatizace, celková kontrola zařízení a upgrade SW v panelu) a to 1krát za rok, po celou dobu záruky.

Další ustanovení

- Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat po Uchazeči vysvětlení a doložení zajištění funkčnosti dodávaného zařízení ve stanovených klimatických podmínkách.

- Zadavatel požaduje poskytnutí všech uživatelských licencí nutných k plnohodnotnému užívání všech zařízení. Jsou požadovány trvalé licence bez časového či funkčního omezení.

- Zadavatel nepřipouští v souvislosti s provozováním elektronické úřední desky úhradu udržovacích nebo provozních poplatků např. za licence, správu, hosting, atd.