Příloha č. 1a k podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení ve smyslu ustanovení § 53 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

Dovybavení a modernizace sběrného dvora města Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov

I. ČÁST: Dodávka 10 ks kontejnerů na různé druhy odpadů

Technické podmínky – specifikace kontejnerů

1 ks uzavíratelného kontejneru na papír:

- kontejner vyroben dle DIN 30 722.3

- podací hák – výška háku 1000 mm, průměr háku 40 mm, materiál – jakost S355

- ližiny – materiál INP 120 – rozteč 1060 mm

- podlaha – materiál plech tl. 3 mm S 235 JR

- stěny – materiál plech tl. 2 mm S 235 JR

- pevné bočnice s výztuhami

- napojení stěny k podlaze 90°

- dvě pojezdové ocelové rolny s maznicemi a bronzovými pouzdry

- zadní vrata: kyvná vrata

- kontejner je vybaven 6 víky

- víka: ocelová neodpružená

- centrální uzamčení vík pomocí vnitřní tyče

- objem: 6 m3

- RAL sytě modrá.

1 ks kontejneru na bílé a barevné sklo:

- výroba dle normy DIN 30 720

- podlaha – materiál plech tl. 5 nebo 6 mm, jakost S 235 JR

- stěny boční – materiál plech tl. 4 nebo 3 mm, jakost S 235 JR

- stěny výsypné – materiál plech tl. 3 nebo 4 mm, jakost S 235 JR

- jednostranný 3-závěs

- rozteč čepů 1 770 mm

- vnitřní rohové výztuhy

- boční U-profil

- síťové háčky

- bez vnitřních podlahových výztuh

- základní nátěr uvnitř a vně kontejneru 60 my

- jednobarevný vrchní nátěr syntetický lak 40 my – barva RAL šedá

- užitná hmotnost: 10 t

- objem: 7 m3

- odtokové díry

- bezpečnostní značení

1 ks kontejneru na objemný odpad:

- kontejner vyroben dle DIN 30 722.3

- podací hák – výška háku 1000 mm, průměr háku 40 mm, materiál – jakost S 355

- ližiny – materiál INP 120 – rozteč 1060 mm

- podlaha – materiál plech tl. 3 mm S 235 JR

- stěny – materiál plech tl. 2 mm S 235 JR

- sklopné bočnice v 1/2  kontejneru – materiál plech tl. 1,5 mm, jakost S235JR

- dvě pojezdové ocelové rolny s maznicemi a bronzovými pouzdry

- provedení bočnice – vertikálně dělená oboustranná

- zadní vrata: dvoukřídlá

- objem: 15 m3

- RAL sytě modrá

1 ks kontejneru na dřevěný odpad:

- kontejner vyroben dle DIN 30 722.3

- podací hák – výška háku 1000 mm, průměr háku 40 mm, materiál – jakost S 355

- ližiny – materiál INP 120 – rozteč 1060 mm

- podlaha – materiál plech tl. 3 mm S 235 JR

- stěny – materiál plech tl. 2 mm S 235 JR

- sklopné bočnice v 1/2  kontejneru – materiál plech tl. 1,5 mm, jakost S235JR

- dvě pojezdové ocelové rolny s maznicemi a bronzovými pouzdry

- provedení bočnice – vertikálně dělená oboustranná

- zadní vrata: dvoukřídlá

- objem: 15 m3

- RAL sytě modrá

1 ks ocelového kontejneru na textil:

- pozinkovaný plech tloušťky min. 1 mm

- povrchová úprava práškovým lakováním dle stupnice RAL

- bezpečný nedělený vhoz s prvky tlumícími nárazy při dovírání na obou dorazových hranách a zabraňující zatékání při dešti

- okapová stříška nad vhozem

- dvířka opatřená zámkem s možností univerzálního klíče

- uzamykání odolné proti krádeži (visací zámek krytý petlicí proti vypáčení nebo přestřihnutí)

- 4 seřizovatelné nohy o výšce 8 - 12 cm

- barva oranžová

- objem: 1,8 m3

- typ vhozů: standartní

- bez potisku

2 ks kontejnerů na bioodpad:

- kontejner vyroben dle DIN 30 722.3

- podací hák – výška háku 1000 mm, průměr háku 40 mm, materiál – jakost S 355

- ližiny – materiál INP 120 – rozteč 1060 mm

- podlaha – materiál plech tl. 3 mm S 235 JR

- stěny – materiál plech tl. 2 mm S 235 JR

- sklopné bočnice v 1/2  kontejneru – materiál plech tl. 1,5 mm, jakost S235JR

- dvě pojezdové ocelové rolny s maznicemi a bronzovými pouzdry

- provedení bočnice – vertikálně dělená oboustranná

- zadní vrata: dvoukřídlá

- objem: 15 m3

- RAL tmavě zelená

2 ks kontejnerů na stavební suť:

- výroba dle normy DIN 30 720

- podlaha – materiál plech tl. 5 nebo 6 mm, jakost S 235 JR

- stěny boční – materiál plech tl. 4 nebo 3 mm, jakost S 235 JR

- stěny výsypné – materiál plech tl. 3 nebo 4 mm, jakost S 235 JR

- jednostranný 3-závěs

- rozteč čepů 1 770 mm

- vnitřní rohové výztuhy

- boční U-profil

- síťové háčky

- bez vnitřních podlahových výztuh

- základní nátěr uvnitř a vně kontejneru 60 my

- jednobarevný vrchní nátěr syntetický lak 40 my – barva RAL sytě zelená

- užitná hmotnost: 10 t

- objem: 7 m3

- odtokové díry

- bezpečnostní značení

1 ks plastového kontejneru na nápojové kartony:

- 4 kolečka – 2 brzděná, víko ve víku

- max. zátěž: 503 kg (zátěžový kontejner)

- prvovýroba

- materiál: vysokohustotní polyethylen

- velikost: 1100 l

- odpovídá normám EN 840 -3, -5, -6, DIN, OHSAS

- vysoká odolnost vůči UV záření, dešti, mrazu

Účastník:	Jméno, příjmení a funkce osoby oprávněné jednat za účastníka:

V ……………………dne …………………. 2021	Podpis: