- Rozvaděč R-AT :

Plastová nástěnná rozvodnice, 36 modulů,

krytí IP65/IP20, přívod a vývody vrchem 				1 ks

Svorkovnice RV 2,5							         12 ks

Svorkovnice RV 6							         15 ks

Nosná lišta DIN								2 ks

Jistič vestavný 10A/1/C							3 ks

Jistič vestavný 16A/1/C							1 ks

Jistič vestavný 16A/3/C							1 ks

Jistič vestavný 20A/3/C							2 ks

Přepínač sítí 400V/40A/4							1 ks

Vypínač vestavný 400V/32A						1 ks

Přepěťová ochrana kombinovaná 1. a 2.stupeň			3 ks

Proudový chránič vestavný 40A/4/0,03A				1 ks

- Elektroměrový rozvaděč RE :

Elektroměrový rozvaděč ER112/NKP7P-C v pilíři

Krytí IP44/IP20, přívod a vývod spodem					1 ks

- Záložní zdroj UPS :

UPS CYGNI, 3F:3F, 15kVA/13,5kW,

Včetně bezúdržbového akumulátoru AGM VRLA			1 sada