Technická specifikace

Poptávané řešení bude sestávat ze dvou serverů a sdíleného diskového pole včetně příslušných aktivních prvků LAN, SAN. Servery budou k diskovému poli připojené pomocí dvojice redundantních přepínačů. Celé řešení musí být v budoucnosti rozšiřitelné jak na straně připojení dalších serverů do iSCSI SAN, tak i možností rozšíření diskového pole kapacitně i výkonově.

Technologie propojení obou lokalit je požadována rychlostí 10 Gbps pro LAN i SAN.

Aktuální stav

Seznam stěžejních prvků stávající infrastruktury:

- 2x server - DELL PowerEdge R710 – virtualizace (Srv1, Srv2)

- 2x switch SAN - DELL PowerConnect 8024F (S-San1, S-San2)

- 1x diskové pole - DELL Equallogic PS6010XVS (P1)

- SW pro virtualizaci OS - využíváno VMware 4.1 Essentials

- Zálohování celé virtuální infrastruktury – Veeam Essentials Plus

- SAN infrastruktura iSCSI

- Hlavní virtualizované operační systémy Microsoft Windows Server 2008 R2, CentOS, RedHat.

Poznámka - předmětem dodávky není:

- optický spoj mezi budovou čp. 38 a čp. 795 (zakončení požadovaného počtu vláken v optických kazetách v příslušných rack rozvaděčích).

HW

Obecné požadavky

- Všechna zařízení v provedení do racku (rack nebude součástí dodávky)

- Všechny zmíněné parametry jsou definovány jako minimální

- Kompatibilita všech navržených komponent se stávajícím technickým řešením

Aplikační server:

- Provedení do racku

- 2CPU šesti-jádrová - dohromady tedy 12jader, takt 3 GHz (optimálně - Intel Xeon X5675, L2 cache 12MB, takt 3,06 GHz)

- 96GB RAM (při alokaci min. 4GB na jeden virtuální stroj umožní provoz až 24 virtuálních strojů), paměť typu DDR3 – 1333MHz, rozšiřitelnost až na 192GB

- 2x interní HDD SAS 300GB 15k

- 8x ethernetový adapter 1Gbps, na dvou nezávislých NIC chipech  s funkcionalitou TCP Offload Engine

- DVD-ROM drive

- Redundantní napájecí zdroje

- Rackmount kit

- Zařízení je uvedeno v „Hardware Compatibility Listu“ pro aktuální verzi virtualizačního SW

- Servisní jednotka s možnosti samostatného přístupu po mgmt. síti, popřípadě po seriové lice, jednotka musí podporovat technologii Remote KVMS (Keyboard, Mouse, Video, Storage redirection), možnost zapínat a vypínat server, podporu SNMP v1, v2 a v3,

Datové úložiště:

- Provedení do racku

- Možnost kombinace typů disků SAS, NL-SAS, SSD pomocí jednotlivých polic (boxů)

- Redundantní napájecí zdroje

- Rackmount kit

- Podpora RAID typu 5, 6, 10

- Technologie globálního hotspare HDD

- Zařízení je uvedeno v „Hardware Compatibility Listu“ pro aktuální verzi virtualizačního SW

- V dodávce musí být SW umožňující konfiguraci hostů a portů do skupin a jejich vzájemné izolaci na úrovni SAN.

- Pole musí obsahovat SW poskytující technologie snapshotů, kopií a replikace dat na stávající diskové pole.

- Management

  - GUI prostřednictvím web-browseru

  - Command-line interface přes SSH a Telnet

  - Dedikovaný port pro management

  - Simple Network Management Protocol (SNMP)

- 1x – police (box) SAS

  - 2x kontrolér (4GB cache na každý kontrolér vč. baterie zálohující cache)

  - 4x 1GbE pro každý kontrolér

  - iniciační konfigurace 12x disk 600GB SAS 15k (kapacita 7.2TB)

- 1x – police (box) NL-SAS

  - 2x kontrolér (4GB cache na každý kontrolér vč. baterie zálohující cache)

  - 2x 1GbE pro každý kontrolér

  - iniciační konfigurace 6x disk 2TB NL-SAS 7.2k (kapacita 12TB)

Ethernet switch Layer 3 (infrastruktura SAN)

- 24 portů 10/100/1000 Base-T, auto-sensing

- 2x10Gb/SFP uplink (osazení SFP modulů jen u aktivních/potřebných portů)

- Celková propustnost 120 Gbps

- Link Aggregation

- Stohovací modul

- Podpora IPv4 a IPv6

- Redundantní zdroje napětí

- Management

  - Command-line interface

  - GUI prostřednictvím web-browseru

  - Simple Network Management Protocol (SNMP)

- Příslušenství: potřebná optická kabeláž pro zprovoznění celého řešení

Ethernet switch Layer 3 (infrastruktura LAN)

- 48 portů 10/100/1000 Base-T, auto-sensing

- 2x10Gb/SFP uplink (osazení SFP modulů jen u aktivních/potřebných portů)

- Celková propustnost 170 Gbps

- Link Aggregation

- Stohovací modul

- Podpora IPv4 a IPv6

- Redundantní zdroje napětí

- Management

  - Command-line interface

  - GUI prostřednictvím web-browseru

  - Simple Network Management Protocol (SNMP)

- Příslušenství: potřebná optická kabeláž pro zprovoznění celého řešení

Zálohování napájení

Centrální UPS

- Třífázový vstup/výstup

- Výstupní výkon 8000 Watts / 10 kVA

- UPS samostatně stojící – není požadována instalace do racku

- Možnost modulárního rozšíření pomocí bateriové sady (základní osazení 2 sady) – celková prostorová kapacita zařízení min. 4 sady.

- Doba běhu při zatížení 4000W 40 minut

- Zkreslení výstupního napětí - méně než 5 % při plném zatížení

- Účinnost při plném zatížení - více jak 95%

- Vzdálený management UPS s funkcí monitorování teploty - připojení prostřednictvím LAN 10/100BaseT (Web/SNMP)

SW

Virtuální aplikační vrstva

- Odpovídající počet licencí virtuálnízačního prostředí plně integrovatelného do stávající infrastruktury IS. (optimálně - VMware vSphere 5 minimálně v edici Standard).

  - Licence musí pokrýt i stávající řešení (servery), aby bylo zachováno jednotné prostředí v rámci obou lokalit

  - Centrální správa prostřednictvím GUI

  - Podpora OS Windows a Linux

  - Podpora virtuálních switchů

  - Podpora VLAN Tag

  - Podpora zapojení do clusteru

  - Podpora šablon a klonování virtuálních strojů

  - Podpora vytváření snímků virtuálních strojů s možností návratu a přechodu (snapshot)

  - Řízení přístupů a práv k jednotlivým virtuálním strojům a objektům

  - Nativní podpora Thin Provisioningu

  - Podpora migrace virtuálních stanic mezi hosty bez přerušení běhu

  - Ochrana proti výpadku fyzického serveru s automatickým spuštěním virtuálních strojů na zbývajících serverech

  - Vytváření alertů a upozornění včetně zasílání zpráv pomocí emailu, SNMP, nebo spuštění scriptu

Operační systém aplikační vrstva

- Odpovídající počet licencí operačního systému plně integrovatelného do stávající infrastruktury IS. (optimálně - MS Windows Server 2008 R2 Datacenter 64bit pro celkový počet CPU dle dodávky serverů pro virtuální prostředí - ve verzi která umožní přenositelnost a nezávislost na HW, jazykovou nezávislost, právo na budoucí verze operačního systému - evidovaná na koncového zákazníka. Přístup k instalačním mediím a produktovým klíčům i nižších verzí).

Ugrade stávajícího zálohovacího SW pro negarantované úložiště

- SW pro komplexní zálohování a obnovu celé virtuální infrastruktury (celkem 4 fyzické servery –> 4x 2CPU).

  - Záloha/obnova/replikace virtuálních serverů na úrovni virtuální infrastruktury

  - Možnost kontroly (konzistence) vytvořené zálohy

  - Deduplikace a komprese ukládaných dat

  - Certifikace produktu pro příslušnou virtualizační platformu

  - Neomezený počet licencí z pohledu počtu virtuálních strojů či objemů zálohovaných dat

  - Aplikační záloha MS SQL 2008 R2, MS Exchange, MS Active Directory

  - V případě záloh MSSQL obnova na úroveň tabulek, u MS Exchange na úroveň emailu bez potřeby obnovy celého virtuálního serveru

Implementace

- Instalace a konfigurace všech komponent hardware v prostorách zadavatele

- Konfigurace LAN a SAN, včetně propojení obou lokalit

- Oživení a konfigurace diskového pole, konfigurace svazků dle požadavků zadavatele

- Instalace a konfigurace virtualizačního SW

- Instalace a konfigurace zálohovacího systému a replikací vybraných virtuálních strojů

- Integrace do stávajícího virtuálního prostředí

- Testování funkčnosti TC (provedení testů redundance a odolnosti proti plánovanému selhání)

- Základní uživatelské seznámení a proškolení s dodanou technologií (předpoklad cca 8 hodin)

- Vypracování dokumentace realizovaného řešení

Poznámka: Přesný postup implementace a rozsah požadovaných prací bude specifikován v implementačním plánu, který bude sestaven na základě vzájemné domluvy zadavatele s vítězem řízení.

Záruky

- HW - na všechny dodávané části je požadována záruka 5 let (24x7x368), řešení závad s čtyřhodinovou odezvou od nahlášení problému, servis je poskytován výrobcem v místě instalace zařízení.

Poznámka: pokud je základní záruka výrobce méně jak 5 let uvést doplatek odděleně (viz výkaz výměr).

- SW – technická podpora – základní (minimálně 1 rok) dle specifikace dodavatele na produkty:

  - Operační systém aplikační vrstva

  - Virtuální aplikační vrstva

  - Zálohovací SW -upgrade