ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Aktualizace projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS) řeší zbylou část rekonstrukce

stezky pro chodce a cyklisty v trase původního chodníku, v souběhu se silnicí II/300

s propojením až k silnici III/30012 (Benešovo nábřeží), v k.ú. Dvůr Králové n.L. Stávající

příčný profil silnice II/300 se, v dané části území, skládá z jízdního pásu (dva jízdní pruhy), ze

dvou pásů zeleně a ze dvou pruhů pro chodce (oboustranné chodníky s jednostranným příčným

sklonem). Součástí bude propojovací cyklostezka.

Navrhovaná cyklotrasa v zastavěném území bude navazovat na regionální Labskou cyklostezku

č. 2, která vede z Hradce Králové, přes Předměřice n.Labem, Lochenice, Černožice,

Jaroměř do Kuksu.

Směr staničení stezky pro chodce a cyklisty odpovídá směru staniční silnice II/300. Začátek v

místě navázání na již realizovanou část stezky pro chodce a cyklisty (při ulici Dvořákova.

Stezka pro chodce a cyklisty je navrhována podél silnice II/300 v ulici 28. října, konec stezky

před okružní křižovatkou na Denisově náměstí, s napojením propojovací cyklostezkou až na

stávající cyklostezku na Benešově nábřeží. Součástí bude přejezd pro cyklisty přes silnici

III/30012 (Benešovo nábřeží).

Celková délka stezky pro chodce a cyklisty činí cca 323,70 m, délka propojovací cyklostezky

je 27,60 m.

Zájmovým územím procházejí veškeré stávající inženýrské sítě. Jedná se především o podzemní

telekomunikační kabely, vedení VN, NN, VO, plynovod, vodovod, kanalizace, horkovod,

apod.

Odvodnění stezky pro chodce a cyklisty příčným a podélným sklonem do uličních vpustí silnice

II/300 a dále do rekonstruované jednotné kanalizace, zčásti do okolního terénu.

--------------------------------------------------

Stručný technický popis :

Aktualizace projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS) řeší zbylou část

rekonstrukce stezky pro chodce a cyklisty v trase původního chodníku, v souběhu se silnicí

II/300 s propojením až k silnici III/30012 (Benešovo nábřeží), v k.ú. Dvůr Králové n.L.

Stávající příčný profil silnice II/300 se, v dané části území, skládá z jízdního pásu (dva jízdní

pruhy), ze dvou pásů zeleně a ze dvou pruhů pro chodce (oboustranné chodníky s jednostranným

příčným sklonem).

Směr staničení stezky pro chodce a cyklisty odpovídá směru staniční silnice II/300. Zač. v

místě navázání na již realizovanou část stezky pro chodce a cyklisty (při ulici Dvořákova),

konec úseku v místě Denisova náměstí, s napojením propojovací cyklostezkou až na stávající

cyklostezku na Benešově nábřeží.

Celková délka stezky pro chodce a cyklisty činí cca 323,70 m.

Délka propojovací části cyklostezky činí 27,60 m, šířka propojovací cyklostezky 2,50 m.

V místech, kde chodník kříží cyklostezku budou uloženy vizuálně kontrastní varovné pásy š.

0,4 m z bet. hmatné dlažby. Příčný sklon cyklostezky 2,0 % (nebo dle situace). Varovný

pás - zvláštní forma umělé vodicí linie ohraničující místo, které je pro zrakově postižené

osoby trvale nebezpečné, zejména označení hranice mezi chodníkem a cyklostezkou.

Varovný pás na Benešově nábřeží bude navazovat na označení hranice mezi chodníkem a

vozovkou na přechodu pro chodce.

Odvodnění propojovací cyklostezky je navrženo s jednostranným příčným sklonem 2% do

okolního terénu.