Aspe

Firma:

DiK Janák s.r.o., Trutnov

Strana:

1

3.6.1.7

21.6.2019

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Bc. P. Syrovátka

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Kč

____________

Náklad na měrnou jednotku:

139,00

Počet měrných jednotek:

M2

Měrné jednotky:

Kč

____________

Cena s daní:

Kč

____________

DPH:

Kč

____________

Cena celková:

Kč

____________

Základní cena:

DiK Janák, s.r.o.

Zhotovitel dokumentace:

Město Dvůr Králové nad Labem

Objednavatel:

SO.101 VOZOVKA

SO.101 VOZOVKA

Rozpočet:

DVŮR KRÁLOVÉ N. L. - VERDEK - OPRAVA VJEZDU KE HŘBITOVU

90225-1

Objekt:

90225-1

Stavba:

90225      017/19

VÝKAZ VÝMĚR

Aspe

Firma:

DiK Janák s.r.o., Trutnov

Strana:

2

3.6.1.7

DVŮR KRÁLOVÉ N. L. - VERDEK - OPRAVA VJEZDU KE HŘBITOVU

SO.101 VOZOVKA

SO.101 VOZOVKA

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

90225      017/19

90225-1

90225-1

POLOŽKY VÝKAZU VÝMĚR

Poř.č.

Položka

Typ

Název

MJ

Počet MJ

J.cena

Celkem

Všeobecné konstrukce a práce

0

1

014111

POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)

M3

161,242

____________

____________

ornice, zemina, nestmelený materiál

pol. č. 11332:3,2=3,200 [A]

pol. č. 11343:68*0,3=20,400 [B]

pol. č. 12110b:22,3=22,300 [C]

pol. č. 12373:74,6=74,600 [D]

pol. č. 12924:5,5*0,2=1,100 [E]

pol. č. 12932:7,5*0,5=3,750 [F]

pol. č. 13273:35,892=35,892 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=161,242 [H]

2

014121

POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)

M3

8,446

____________

____________

kámen, beton

pol. č. 96613:3,28=3,280 [A]

pol. č. 966357:8,2*0,63=5,166 [B]

Celkem: A+B=8,446 [C]

3

014131

POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)

M3

6,800

____________

____________

asfaltový materiál

pol. č. 11343:68*0,1=6,800 [A]

4

02730

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

KPL

1,000

____________

____________

PROVIZORNÍ POLOŽKA, FAKTURACE DLE SKUTEČNOSTI

dočasné vyvěšení, ochrana jakýmkoliv způsobem, uložení do původní polohy, příp. jiné práce:

1=1,000 [A]

5

02742

R

PROVIZORNÍ OCELOVÉ LÁVKY A PŘEJEZDY

KČ

1,000

____________

____________

Aspe

Firma:

DiK Janák s.r.o., Trutnov

Strana:

3

3.6.1.7

DVŮR KRÁLOVÉ N. L. - VERDEK - OPRAVA VJEZDU KE HŘBITOVU

SO.101 VOZOVKA

SO.101 VOZOVKA

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

90225      017/19

90225-1

90225-1

POLOŽKY VÝKAZU VÝMĚR

Poř.č.

Položka

Typ

Název

MJ

Počet MJ

J.cena

Celkem

včetně dodávky, montáže a demontáže

6

03720

POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - DIO

KČ

1,000

____________

____________

Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi (včetně pevných zábran). Zahrnuje náklady na veškeré dočasné svislé resp. vodorovné dopravní značení vč. jeho odstranění. Případné vícenáklady z důvodu ztížení stavby částečným, či plným provozem, které nejsou obsahem této položky, budou zahrnuty do jednotlivých cen položek stavby a nemohou být důvodem pro pozdější zvyšování nákladů stavby

Pevná cena

výkres C.1.9

Všeobecné konstrukce a práce

0

____________

Zemní práce

1

7

11221

ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M

KUS

1,000

____________

____________

s likvidací

výkres C.1.3

STÁVAJÍCÍ PAŘEZ:

celkový počet:1=1,000 [A]

8

11332

ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO

M3

3,200

____________

____________

s odvozem na skládku zhotovitele

výkres C.1.3

STÁVAJÍCÍ PLOCHA:

celková plocha x tloušťka:16*0,2=3,200 [A]

9

11343

ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU

M3

27,200

____________

____________

Aspe

Firma:

DiK Janák s.r.o., Trutnov

Strana:

4

3.6.1.7

DVŮR KRÁLOVÉ N. L. - VERDEK - OPRAVA VJEZDU KE HŘBITOVU

SO.101 VOZOVKA

SO.101 VOZOVKA

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

90225      017/19

90225-1

90225-1

POLOŽKY VÝKAZU VÝMĚR

Poř.č.

Položka

Typ

Název

MJ

Počet MJ

J.cena

Celkem

s odvozem na skládku zhotovitele

výkres C.1.3

STÁVAJÍCÍ ASF. VOZOVKA:

celková plocha x tloušťka:68*0,4=27,200 [A]

10

12110

a

SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY

M3

9,300

____________

____________

s odvozem na staveništní mezideponii pro zpětné ohumusování

výkresy C.1.3, C.1.5 a C.1.6

PRO ZPĚTNÉ OHUMUSOVÁNÍ:

celková plocha x tloušťka:(26+67)*0,1=9,300 [A]

11

12110

b

SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY

M3

22,300

____________

____________

s odvozem na skládku zhotovitele

výkresy C.1.3, C.1.5 a C.1.6

(celková plocha sejmutí x tloušťka sejmutí) - kubatura pro zpětné ohumusování:(158*0,2)-(26+67)*0,1=22,300 [A]

12

12373

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I

M3

74,600

____________

____________

s odvozem na skládku zhotovitele

výkresy C.1.3, C.1.5 a C.1.6

PRO VOZOVKU:

celková kubatura:52,1=52,100 [A]

PRO VÝMĚNU PODLOŽÍ - předpoklad 30% z plochy vozovky:

celková plocha x tloušťka:45*0,5=22,500 [B]

Celkem: A+B=74,600 [C]

13

12573

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

M3

9,300

____________

____________

natěžení a dovoz ornice ze staveništní meziponie pro zpětné ohumusování

PRO ZPĚTNÉ OHUMUSOVÁNÍ:

celková kubatura:(26+67)*0,1=9,300 [A]

Aspe

Firma:

DiK Janák s.r.o., Trutnov

Strana:

5

3.6.1.7

DVŮR KRÁLOVÉ N. L. - VERDEK - OPRAVA VJEZDU KE HŘBITOVU

SO.101 VOZOVKA

SO.101 VOZOVKA

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

90225      017/19

90225-1

90225-1

POLOŽKY VÝKAZU VÝMĚR

Poř.č.

Položka

Typ

Název

MJ

Počet MJ

J.cena

Celkem

14

12924

ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM

M2

5,500

____________

____________

s odvozem na skládku zhotovitele

výkres C.1.3

STÁVAJÍCÍ KRAJNICE SILNICE:

délka x šířka:(6+5)*0,5=5,500 [A]

15

12932

ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M

M

7,500

____________

____________

s odvozem na skládku zhotovitele

výkres C.1.3

PŘÍKOP PŘED A ZA ZATRUBENÍM:

celková délka:3,2+4,3=7,500 [A]

16

13273

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I

M3

35,892

____________

____________

s odvozem na skládku zhotovitele

výkresy C.1.3, C.1.7 a C.1.10

PRO ZATRUBENÍ:

celková kubatura:5,5*1,48+3,2*3,38+3,2*3,28=29,452 [A]

PRO PŘÍPOJKU ODV. ŽLABU:

celková kubatura:8*1,15*0,7=6,440 [B]

Celkem: A+B=35,892 [C]

17

17120

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

M3

142,092

____________

____________

uložení zeminy a ornice

ORNICE:

celková kubatura:158*0,2=31,600 [A]

ZEMINA:

ODKOPÁVKY:74,6=74,600 [B]

RÝHY:35,892=35,892 [C]

Celkem: A+B+C=142,092 [D]

Aspe

Firma:

DiK Janák s.r.o., Trutnov

Strana:

6

3.6.1.7

DVŮR KRÁLOVÉ N. L. - VERDEK - OPRAVA VJEZDU KE HŘBITOVU

SO.101 VOZOVKA

SO.101 VOZOVKA

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

90225      017/19

90225-1

90225-1

POLOŽKY VÝKAZU VÝMĚR

Poř.č.

Položka

Typ

Název

MJ

Počet MJ

J.cena

Celkem

18

17180

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

M3

2,400

____________

____________

výkresy C.1.3, C.1.5 a C.1.6

PRO VOZOVKU:

celková kubatura:2,4=2,400 [A]

19

17380

ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

M3

4,400

____________

____________

výkresy C.1.3 a C.1.5

KOLEM VOZOVKY:

celková kubatura:0,1*(20+24)=4,400 [A]

20

17481

ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

M3

24,687

____________

____________

výkresy C.1.3, C.1.7 a C.1.10

ZÁSYP ZATRUBENÍ:

celková kubatura:0,78*1,1+2,1*5,26+0,78*1,1+2,1*5,25=23,787 [A]

ZÁSYP PŘÍPOJKY ODV. ŽLABU:

celková kubatura:0,9=0,900 [B]

Celkem: A+B=24,687 [C]

21

17581

OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

M3

5,280

____________

____________

včetně lože

výkresy C.1.3 a C.1.10

KOLEM PŘÍPOJKY ODV. ŽLABU:

délka x plocha v řezu:8*0,66=5,280 [A]

22

18110

ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I

M2

208,000

____________

____________

výkresy C.1.3 a C.1.5

Aspe

Firma:

DiK Janák s.r.o., Trutnov

Strana:

7

3.6.1.7

DVŮR KRÁLOVÉ N. L. - VERDEK - OPRAVA VJEZDU KE HŘBITOVU

SO.101 VOZOVKA

SO.101 VOZOVKA

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

90225      017/19

90225-1

90225-1

POLOŽKY VÝKAZU VÝMĚR

Poř.č.

Položka

Typ

Název

MJ

Počet MJ

J.cena

Celkem

OPRAVA VOZOVKY VJEZDU:

celková plocha:73=73,000 [A]

OPRAVA VOZOVKY PROVOZNÍHO PROSTRANSTVÍ:

celková plocha:76=76,000 [B]

DLÁŽDĚNÉ PLOCHY PRO PĚŠÍ:

celková plocha:14=14,000 [C]

VÝMĚNA PODLOŽÍ VOZOVKY - předpoklad 30% plochy vozovky:

celková plocha:45=45,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=208,000 [E]

23

18130

ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ

M2

93,000

____________

____________

výkresy C.1.3 a C.1.5

V PLOCHÁCH OHUMUSOVÁNÍ:

celková plocha:26+67=93,000 [A]

24

18221

ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M

M2

67,000

____________

____________

výkresy C.1.3 a C.1.5

celková plocha:67=67,000 [A]

25

18231

ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M

M2

26,000

____________

____________

výkresy C.1.3 a C.1.5

celková plocha:26=26,000 [A]

26

18241

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM

M2

93,000

____________

____________

výkresy C.1.3 a C.1.5

V PLOCHÁCH OHUMUSOVÁNÍ:

celková plocha:26+67=93,000 [A]

Aspe

Firma:

DiK Janák s.r.o., Trutnov

Strana:

8

3.6.1.7

DVŮR KRÁLOVÉ N. L. - VERDEK - OPRAVA VJEZDU KE HŘBITOVU

SO.101 VOZOVKA

SO.101 VOZOVKA

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

90225      017/19

90225-1

90225-1

POLOŽKY VÝKAZU VÝMĚR

Poř.č.

Položka

Typ

Název

MJ

Počet MJ

J.cena

Celkem

27

18481

OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM

M2

24,000

____________

____________

včetně odstranění

výkres C.1.3

STÁVAJÍCÍ STROMY V BLÍZKOSTI STAVBY - V PRŮBĚHU STAVBY:

počet x plocha/ks:6*4=24,000 [A]

Zemní práce

1

____________

Základy

2

28

21452

SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO

M3

22,500

____________

____________

ŠD 0/63

výkresy C.1.3 a C.1.5

VÝMĚNA PODLOŽÍ VOZOVKY - předpoklad 30% plochy vozovky:

celková plocha x tloušťka:45*0,5=22,500 [A]

29

272314

ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30

M3

2,323

____________

____________

výkresy C.1.3 a C.1.7

POD PREFABRIKOVANÁ ŠIKMÁ ČELA ZATRUBENÍ:

počet x kubatura/ks:2*(1,76*0,6*1,1)=2,323 [A]

Základy

2

____________

Vodorovné konstrukce

4

30

451312

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15

M3

1,536

____________

____________

výkresy C.1.3 a C.1.7

POD ZATRUBENÍ:

celková kubatura:9,6*1,6*0,1=1,536 [A]

31

451315

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37

M3

1,317

____________

____________

Aspe

Firma:

DiK Janák s.r.o., Trutnov

Strana:

9

3.6.1.7

DVŮR KRÁLOVÉ N. L. - VERDEK - OPRAVA VJEZDU KE HŘBITOVU

SO.101 VOZOVKA

SO.101 VOZOVKA

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

90225      017/19

90225-1

90225-1

POLOŽKY VÝKAZU VÝMĚR

Poř.č.

Položka

Typ

Název

MJ

Počet MJ

J.cena

Celkem

výkresy C.1.3 a C.1.10

LOŽE PRO ODV. ŽLAB:

pro žlaby - délka x plocha v řezu:4*0,26=1,040 [A]

pro odt. vpusť - počet x kubatura/ks:1*(0,5*0,38+0,15*0,58)=0,277 [B]

Celkem: A+B=1,317 [C]

32

45131A

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25

M3

0,726

____________

____________

výkresy C.1.3, C.1.5 a C.1.7

POD OPEVNĚNÍ PŘÍKOPU LOMOVÝM KAMENEM:

celková plocha x tloušťka lože:((0,36+0,36)+1,2*(1,45+1,16+1,41+1,43))*0,1=0,726 [A]

33

465512

DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

M3

1,452

____________

____________

výkresy C.1.3, C.1.5 a C.1.7

OPEVNĚNÍ PŘÍKOPU LOMOVÝM KAMENEM:

celková plocha x tloušťka kamene:((0,36+0,36)+1,2*(1,45+1,16+1,41+1,43))*0,2=1,452 [A]

34

46731A

STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C20/25

M3

0,840

____________

____________

výkresy C.1.3, C.1.5 a C.1.7

UKONČUJÍCÍ PRAHY OPEVNĚNÍ PŘÍKOPU LOMOVÝM KAMENEM:

celková kubatura:1,36*0,3+1,44*0,3=0,840 [A]

Vodorovné konstrukce

4

____________

Komunikace

5

35

56330

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI

M3

30,510

____________

____________

ŠD 0/63

výkresy C.1.3 a C.1.5

Aspe

Firma:

DiK Janák s.r.o., Trutnov

Strana:

10

3.6.1.7

DVŮR KRÁLOVÉ N. L. - VERDEK - OPRAVA VJEZDU KE HŘBITOVU

SO.101 VOZOVKA

SO.101 VOZOVKA

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

90225      017/19

90225-1

90225-1

POLOŽKY VÝKAZU VÝMĚR

Poř.č.

Položka

Typ

Název

MJ

Počet MJ

J.cena

Celkem

OPRAVA VOZOVKY VJEZDU:

celková plocha x tloušťka:69*0,22=15,180 [A]

OPRAVA VOZOVKY PROVOZNÍHO PROSTRANSTVÍ:

celková plocha x tloušťka:73*0,21=15,330 [B]

Celkem: A+B=30,510 [C]

36

56332

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM

M2

14,000

____________

____________

ŠD 0/32

výkresy C.1.3 a C.1.5

DLÁŽDĚNÉ PLOCHY PRO PĚŠÍ:

celková plocha:14=14,000 [A]

37

56333

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM

M2

163,000

____________

____________

ŠD 0/32

výkresy C.1.3 a C.1.5

OPRAVA VOZOVKY VJEZDU:

celková plocha:73=73,000 [A]

OPRAVA VOZOVKY PROVOZNÍHO PROSTRANSTVÍ:

celková plocha:76=76,000 [B]

DLÁŽDĚNÉ PLOCHY PRO PĚŠÍ:

celková plocha:14=14,000 [C]

Celkem: A+B+C=163,000 [D]

38

56932

ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM

M2

8,000

____________

____________

výkres C.1.3

PODÉL VJEZDU V MÍSTĚ NAPOJENÍ NA SILNICI:

celková plocha:8=8,000 [A]

39

572211

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2

M2

68,000

____________

____________

Aspe

Firma:

DiK Janák s.r.o., Trutnov

Strana:

11

3.6.1.7

DVŮR KRÁLOVÉ N. L. - VERDEK - OPRAVA VJEZDU KE HŘBITOVU

SO.101 VOZOVKA

SO.101 VOZOVKA

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

90225      017/19

90225-1

90225-1

POLOŽKY VÝKAZU VÝMĚR

Poř.č.

Položka

Typ

Název

MJ

Počet MJ

J.cena

Celkem

0,3 kg/m2

výkresy C.1.3 a C.1.5

OPRAVA VOZOVKY VJEZDU:

celková plocha:68=68,000 [A]

40

574A44

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM

M2

67,000

____________

____________

ACO 11 +

výkresy C.1.3 a C.1.5

OPRAVA VOZOVKY VJEZDU:

celková plocha:67=67,000 [A]

41

574E78

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM

M2

68,000

____________

____________

ACP 22 +

výkresy C.1.3 a C.1.5

OPRAVA VOZOVKY VJEZDU:

celková plocha:68=68,000 [A]

42

58222

DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC

M2

58,000

____________

____________

výkresy C.1.3 a C.1.5

OPRAVA VOZOVKY PROVOZNÍHO PROSTRANSTVÍ:

celková plocha:58=58,000 [A]

43

582311

DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK JEDNOBAREVNÝCH DO LOŽE Z KAMENIVA

M2

14,000

____________

____________

výkresy C.1.3 a C.1.5

DLÁŽDĚNÉ PLOCHY PRO PĚŠÍ:

celková plocha:14=14,000 [A]

44

58920

VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM

M

11,000

____________

____________

výkresy C.1.3 a C.1.5

Aspe

Firma:

DiK Janák s.r.o., Trutnov

Strana:

12

3.6.1.7

DVŮR KRÁLOVÉ N. L. - VERDEK - OPRAVA VJEZDU KE HŘBITOVU

SO.101 VOZOVKA

SO.101 VOZOVKA

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

90225      017/19

90225-1

90225-1

POLOŽKY VÝKAZU VÝMĚR

Poř.č.

Položka

Typ

Název

MJ

Počet MJ

J.cena

Celkem

NAPOJENÍ NA STÁV. VOZOVKU:

celková délka:11=11,000 [A]

Komunikace

5

____________

Potrubí

8

45

87434

POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM

M

8,000

____________

____________

PVC hladké SN 16

výkresy C.1.3 a C.1.10

PŘÍPOJKA ODV. ŽLABU:

celková délka:8=8,000 [A]

46

897523

VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 200MM VČETNĚ MŘÍŽE

KUS

1,000

____________

____________

litinový mřížový rošt D 400

výkresy C.1.3 a C.1.10

ODTOKOVÁ VPUSŤ ODV. ŽLABU:

celkový počet:1=1,000 [A]

47

89952A

OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25

M3

7,546

____________

____________

výkresy C.1.3 a C.1.7

KOLEM TRUB ZATRUBENÍ:

délka x plocha v řezu:9,8*0,77=7,546 [A]

Potrubí

8

____________

Ostatní konstrukce a práce

9

48

91743

CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ

M

67,000

____________

____________

žulový krajník š. 130 mm, v. 200 mm

výkresy C.1.3 a C.1.5

Aspe

Firma:

DiK Janák s.r.o., Trutnov

Strana:

13

3.6.1.7

DVŮR KRÁLOVÉ N. L. - VERDEK - OPRAVA VJEZDU KE HŘBITOVU

SO.101 VOZOVKA

SO.101 VOZOVKA

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

90225      017/19

90225-1

90225-1

POLOŽKY VÝKAZU VÝMĚR

Poř.č.

Položka

Typ

Název

MJ

Počet MJ

J.cena

Celkem

celková délka:67=67,000 [A]

49

9181D

R

ŠIKMÁ ČELA PROPUSTU PREFABRIKOVANÁ Z TRUB DN DO 600MM Z BETONU

KUS

2,000

____________

____________

výkresy C.1.3 a C.1.7

ČELA NOVÉHO ZATRUBENÍ:

celkový počet:2=2,000 [A]

50

918358

PROPUSTY Z TRUB DN 600MM

M

10,000

____________

____________

zatrubení - ŽBT trouby

výkresy C.1.3 a C.1.7

ZATRUBENÍ 1:

celková délka trub:10=10,000 [A]

51

919112

ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM

M

11,000

____________

____________

výkresy C.1.3 a C.1.5

NAPOJENÍ NA STÁV. VOZOVKU:

celková délka:11=11,000 [A]

52

93553

ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM VČETNĚ MŘÍŽÍ

M

4,000

____________

____________

vysokopevnostní beton C40/50

litinový mřížový rošt D 400

výkresy C.1.3 a C.1.10

ODV. ŽLAB OŽ1:

celková délka žlabů:4=4,000 [A]

53

96613

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC

M3

3,280

____________

____________

s odvozem na skládku zhotovitele

výkres C.1.3

STÁVAJÍCÍ KAMENNÁ ČELA ZATRUBENÍ:

celková kubatura (předpoklad):2*0,4*1,7+2,4*0,4*2=3,280 [A]

Aspe

Firma:

DiK Janák s.r.o., Trutnov

Strana:

14

3.6.1.7

DVŮR KRÁLOVÉ N. L. - VERDEK - OPRAVA VJEZDU KE HŘBITOVU

SO.101 VOZOVKA

SO.101 VOZOVKA

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

90225      017/19

90225-1

90225-1

POLOŽKY VÝKAZU VÝMĚR

Poř.č.

Položka

Typ

Název

MJ

Počet MJ

J.cena

Celkem

54

966357

BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM

M

8,200

____________

____________

s odvozem na skládku zhotovitele

výkres C.1.3

STÁVAJÍCÍ ZATRUBENÍ:

celková délka:8,2=8,200 [A]

Ostatní konstrukce a práce

9

____________

Celkem:

____________