Příloha č. 1a k podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení ve smyslu ustanovení § 53 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

Dovybavení a modernizace sběrného dvora města Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov

II. ČÁST: Dodávka 1 ks štěpkovače/drtiče, 2 ks mobilních buněk a 1 ks vážního systému se souvisejícím softwarem

Technické podmínky – specifikace štěpkovače/drtiče, mobilních buněk a vážního systému se softwarem

1 ks štěpkovače/drtiče:

zařízení na drcení větví do průměru 100mm a odpadového dřeva znečištěného hlínou kamínky a hřebíky:

- vstupní otvor min. 500x300 mm

- pohon: dieselmotor

- výkon motoru min. 20 kW

- ochrana proti přetížení s automatickou rezervací

- regulovatelná rychlost podávání

- mobilní zařízení na 1 nápravovém podvozku

- standardní silniční podvozek s okem

- min. rychlost přepravy 50km/h

- bezpečnostní rám

2 ks mobilních buněk:

Minimální rozměry kontejnerů:

- 6 058 x 2 990 x 2 820 mm (SV – min 2 500 mm)

Elektroinstalace - vedena ve stěnách a stropě (provedení dle platných ČSN/EN):

- rozvaděč s proudovým chráničem FI a jističi - 1 ks

- venkovní přípoj pomocí zásuvek 400 V / 32A

- uzemnění vyvedeno při dolním rámu

- zářivka 1 x 36 W - 2 ks, světlo 60 W - 2 ks, vypínač - 3 ks, zásuvka - 2 ks, zásuvka 220V pro topení - 2 ks

Dveře:

- venkovní jednokřídlé ocelové, minimální rozměry 875 / 1970 mm, s těsněním, cylindrickým zámkem a třemi klíči - 1 ks

- vnitřní dřevěné dveře, foliované, minimální rozměry 811 / 1968 mm - 1 ks, minimální rozměry 561 / 1968 mm - 1 ks

Okna a větrání:

- minimálně 5-ti komorový profil s maximálním součinitelem prostupu tepla celou konstrukcí okna (rám + sklo) Umax= 1,4W/m2k

- plastová okna minimální rozměry 920 / 1200 mm, otvíravá a sklápěcí, s mikroventilací a venkovními plastovými roletami - 2 ks, okno minimální rozměry 575 / 400 mm, sklápěcí - 1 ks

- větrací mřížky v obvodových stěnách

Hygienické zázemí – pouze u 1 ks mobilní buňky, druhá bude bez tohoto zázemí

- porcelánové WC, porcelánové umyvadlo s baterií na studenou vodu, zrcadlo, polička, držák na toaletní papír, háček na ručník

- přívod vody 3/4'' trubkou, odpad plastovou trubkou Ø 110 mm

Další součásti dodávky

- osazení kontejnerů na kupujícím připravenou zpevněnou plochu z panelů

- technický popis zařízení včetně manuálu údržby

- dodací list včetně protokolu o zaškolení personálu kupujícího

- potvrzený záruční list

- certifikace výrobku dle ČSN/EN

- případné další doklady, nutné k uvedení do provozu.

1 ks vážního systému se softwarem:

Typ a rozměry váhy

- 2 ks dynamické přejezdové nápravové váhy pro automatické vážení vozidel

- propojený vjezd a výjezd

- délka max. 1 m, šířka min. 3 m, váživost min. 8 tun na nápravu, celková váživost minimálně 30 tun

Vážní jednotka

- přesnost do 1,5% nebo +/- 10kg

HW a příslušenství

- ochranná zásuvka proti přepětí v síti

- záložní zdroj energie UPS

- PC min. procesor Intel i5 řady 10 nebo kvalitativně odpovídající, LAN, USB 3.0, Wifi

- LCD min. 22", klávesnice, myš, (2 ks sestavy)

- laserová tiskárna A4/A5, LAN, USB 2.0, 25 stran/min.

- kamera pro přejezdové váhy (snímání SPZ), 2ks

- semafor 2x (červená, zelená)

- externí displej velikost písma min. 10cm, 2ks

Software

- SW pro PC kompatibilní s WINDOWS 10pro – síťová multiverze

- vážní program kompatibilní se systémem INISOFT (2 ks licence)

Ostatní

- doprava všech komponent přejezdové váhy do místa dodávky

- specifikace a zajištění stavební připravenosti v součinnosti s kupujícím

- provedení šachet pro přejezdové váhy

- osazení váhy, kalibrace

- zaškolení obsluhy

Účastník:	Jméno, příjmení a funkce osoby oprávněné jednat za účastníka:

V ……………………dne …………………. 2021	Podpis: