Specifikace zadání

„Studie proveditelnosti PPO/revitalizace Labe a navazujícího území v intravilánu města Dvůr Králové nad Labem“

# Předmět plnění

Zpracování studie proveditelnosti vodního toku Labe a navazujícího území s vazbou na zajištění povodňové ochrany území v kontextu posílení architektonické funkce území propojením vodních prvků do prostředí trvale udržitelného rozvoje urbánního prostředí města Dvůr Králové nad Labem.

# Cíle plnění

- Návrhy opatření zlepšující hydromorfologické parametry vodních toků v souladu s rámcovou směrnicí EK o vodách a zlepšení povodňové ochrany dle Směrnice o zvládání povodňových rizik 
a vodního zákona

- Návrhy opatření podporující zlepšení pobytových možností a volnočasových aktivit urbánního prostředí v souladu s politikou adaptačních opatření na klimatické změny a zeleno-modré infrastruktury

# Vymezení území

- Labe 313,5 km – 309,7 km (soutok s Hartským potokem)

*Kilometráž dle administrativní kilometráže Povodí Labe, státní podnik

- IDVT 1010002

- Správce VT – Povodí Labe, státní podnik

- Město Dvůr Králové nad Labem

- Katastrální území - Dvůr Králové nad Labem

# Etapy plnění

## 4.1 Analýza území a stanovení koncepce řešení

V rámci řešeného území bude provedena komplexní analýza dostupných podkladů, především s vazbou na technické limity území a vlastnické vztahy. Výsledky analýzy budou podkladem pro specifikaci navazující etapy studie a vymezení disponibilního území.

- Shromáždění a vyhodnocení disponibilních podkladů

- Podklady z hlediska hydrologického režimu, povodní. Jedná se především o data, kterými disponuje správce vodního toku a příslušný vodoprávní úřad (Technicko-provozní evidence, manipulační řády vodních děl, studie pro stanovení a vyhlášení záplavových území)

- Analýza vlastnické struktury (město, stát, soukromé subjekty).

- Shromáždění podkladů k inženýrským sítím.

- Terénní šetření

- Průzkum řešeného území s vazbou na identifikaci potenciálních problémových míst. Mostní konstrukce, zaústění dešťových vpustí, břehové porosty, zástavba podél vodního toku …

- Analýza podkladů a stanovení ideové koncepce návrhů opatření

- Vyhodnocení limitů v řešeném území a stanovení priorit jejich řešení ve vazbě na plánovaný rozvoj území a ideových požadavků z hlediska potenciálu implementace zelenomodré infrastruktury, povodňové ochrany atd. Stanovení činností pro navazující etapu studie proveditelnosti – návrhová část

- Vymezení stavebních záměrů a rozvojových os ve vazbě a stanovení priorit

- Hydrotechnické posouzení současného stavu 2D modelem

- Pro posouzení současného stavu o průběhu úrovně hladin, rozlivech, rychlostí proudění atd. bude použit 2D model. Zpracovateli budou poskytnuty k využití data včetně aktuálního modelu terénu z hydrotechnického posouzení, kterým disponuje Povodí Labe, státní podnik pro účely zpracování akce. Po doplnění z aktuálních terénních měření bude zpracován 2D model proudění, který bude kalibrován na známé průtoky, povodňové značky a disponibilní data ze zpracovaných čar rozlivů. Uvedené výsledky budou použity jako podklad pro návrhy opatření, posouzení jejich účinnosti a vyhodnocení jejich efektivity. Výstupy z modelu budou primárně řešeny pro průtoky Q100

- Projednání

- Jednání o navrženém ideovém konceptu řešení (vizualizace charakteristických úseků) – jednání po návrhu konceptu za účasti zástupců města (rada města, zastupitelstvo města, městský architekt), správce vodního toku vlastníků infrastruktury a veřejnosti.

- Výstupy

- Textová zpráva

- Situace se zákresy technických limitů a plánovaných opatření významných z hlediska povodňové ochrany

- Situace vlastnické infrastruktury

- Situace priorit řešení, potenciálu rozvoje (výstupy budou řešeny v prostředí GIS), vizualizace

## 4.2 Zpracování koncepce návrhů opatření

- Na základě odsouhlaseného ideového konceptu návrhů řešení (po projednání se zástupci města) bude navazovat etapa, ve které bude řešeno zpracování podkladů pro bližší technický návrh opatření a jejich situování v rámci zájmového území. Tento technický návrh bude  také koordinován architektem.

Vytvoření aktuálního DMT modelu řešeného území

- Zpracování DMT řešeného území na základě dostupných podkladů a dat DMR 5G z CUZK včetně dat 2D modelu ze zpracování akce „Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem“, na který by se navázalo modelem z 5G od CUZK.

- Tachymetrické doměření í infrastruktury a dalších prvků v řešeném území s vazbou na možnost ovlivnění průběhu povodní, nebo jejich dotčením potenciálním rozsahem v rámci návrhového stavu.  Rozsah bude závislý na analýze disponibilních podkladů rozsahu zájmového území

- Finalizace DMT současného stavu. Kompilace výše uvedených podkladů do finální verze, která bude vstupovat do hydrotechnických výpočtů.

- Zpracování návrhů opatření

- Vytvoření konceptu návrhů opatření zajišťující požadovanou povodňovou ochranu a zároveň zlepšující architektonické a ekosystémové funkce říčního ekosystému. Návrhy by vycházely z principu tzv. přírodě blízkých protipovodňových opatření uvedených ve Věstníku MŽP 11/2008 a opatření tzv. zeleno – modré infrastruktury, které splňují požadavky z hlediska adaptačních opatření na klimatické změny v zastavěných oblastech.

- Opatření budou koncipována následovně dle přiložené situace:

- Vytvoření revitalizovaného koryta vodního toku odbočujícího z pravého břehu Labe nad Pušovým jezem, které bude zároveň sloužit jako migrační koridor pro ryby. Současně bude upravena navazující niva pro volnočasové aktivity s potenciálem pro návštěvníky ZOO a rezidenty.

- Revitalizace pravobřežní části Labe, s potenciálem pro volnočasové aktivity a zlepšení morfologických parametrů koryta Labe

- Vyhodnocení realizovatelnosti využití obnovy historického náhonu a jeho zakomponování do městské architektury a možnosti pro volnočasové aktivity – vytvoření tzv modro – zelené osy

- Revitalizace nábřeží Labe. Cílem je vytvoření koncepce zpřístupnění veřejnosti k vodě, využití prostoru pro volnočasové aktivity a komfortní pohyb veřejnosti prostorem podél komunikace a využití dalších potenciálních veřejných prostranství v rámci koncepce revitalizace nábřeží a nivy

- V rámci výše uvedených opatření bude zároveň řešena problematika rybí migrace (stupně na Labi, zlepšení morfologie koryta a dna, břehové porosty,) a kritická území z hlediska přívalových srážek.

- Hydrotechnické posouzení navržených opatření

- Navržená opatření bude nutné posoudit hydrotechnickým modelem z důvodu posouzení, zda řeší požadovaný stupeň protipovodňové ochrany.

- Projednání návrhů opatření

- Projednání konceptu – prvotní představení koncepce návrhů (dílčích variant) opatření zástupcům města

- Projednání a zpracování varianty, které byly posouzeny 2D hydrotechnickým modelem. V rámci uvedené projednání se předpokládá účast zástupců města, správce vodního toku, vlastníků a provozovatelů infrastruktury atd. Uvedený koncept bude s veřejností projednán formou prezentace na webových stránkách města.

- Vytvoření vizualizace návrhů opatření pro 4 charakteristické úseky (vždy 1x pro úsek)

## 4.3 Zpracování čistopisu

- Vypracování čistopisu studie na základě připomínek z předchozí etapy

- Zapracování připomínek vzešlých z projednání a obdržených stanovisek, vytvoření finální dokumentace (výkresová část)

- Zpracování expertního odhadu realizačních nákladů. Bude vytvořen pro stěžejní položky, které budou dominantní v rámci nákladů na realizaci. Budou řešeny na základě agregovaných položek vycházejících z předběžného výkazu výměr a dílčích položek. V rámci propočtu bude zpracován komentář a vyhodnocení nákladů ve vazbě na dotační tituly, konkrétně „Náklady obvyklých opatření“ viz MŽP

- Výstupy: přepokládá se odevzdání 3 paré tištěné dokumentace + jedno v elektronické verzi.

- Část A: Průvodní zpráva

- Část B: Technická zpráva + přílohy (hydrotechnické posouzení)

- Část C: Situační výkresy

Situace širších vztahů

Situace se zákresy technických limitů, čáry rozlivu atd.

Situace vlastnické infrastruktury

Situace návrhů opatření na podkladu kat. mapy a ortofotomapy se zákresem záplavových území nového stavu

Situace priorit řešení, etapizace

- Část D: Výkresy technického řešení

Podélný profil a příčné profily se zákresem stávajícího a nového stavu, včetně hladin

Vzorové příčné řezy se zákresem opatření

- Část E: Dokladová část

Stanoviska DOSS a dalších subjektů

Záznamy a zápisy z jednání

Vypořádání připomínek